全自动染色仪技术参数及主要技术规格

- 全自动染色仪

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于微生物学、免疫学、遗传学等多个学科的实验研究和临床诊断。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - ★交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机要求

  - ▲要求可同时染色玻片数16片；

  - 要求染色模式：采用注液离心方式，染液喷嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法；

  - ▲要求染色功能：至少适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色；至少为双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求；

  - 要求操作界面：触摸屏操作界面，染色进度条实时显示；染片量至少分为三种模式可选：全选、数量及位置；根据制作标本厚度不同至少能够分为三种染色模式：薄片、标准片和厚片；

  - ▲要求染色舱：玻片架至少分为上下两层，采用铁氟龙镀层，确保玻片架不被染液侵蚀且具有良好的导热性能；

  - 要求至少分4组喷嘴，保证染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路、泵和喷嘴，避免交叉污染；

  - 要求能够通过调节染液注入时间、染色等待时间调节染色程序；

  - 要求染色速度：抗酸染色（萋尼氏法）≤60片/小时，抗酸染色（冷染法）≤40片/小时，抗酸染色（荧光染法）≤40片/小时，革兰氏染色≤90片/小时；

  - 要求具备离心干燥功能：工作时离心转速＞300转，染色结束无需烤干即可直接用于镜检；

  - 要求日常维护：染色机带有自动清洗功能，搭配专用清洗液，具有清洗管路和杀菌作用，可根据个人需要选择开启或者关闭；

  - 要求安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全；

  - 要求具备液量报警系统和故障报警系统；

  - ▲要求具备水平仪：用于调整设备安装的水平位置、垂直位置，保证玻片放置平稳，实验安全准确。（需提供设备实景图片佐证）；

  - ▲要求上机染色液：安全环保无污染，结核抗酸染色液使用无苯酚复红配方。（需提供证明材料）；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：全自动染色机 1台，UPS 1台；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥伍年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。