玉溪市人民医院全院零星网络布线服务采购项目参数

注：所有材料均包含安装施工和辅材

| 序号 | 施工内容 | 参考品牌 | 描述 | 三年预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布放超五类非屏蔽网络信息点（含所有材料） | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 含超五类非屏蔽网络线、网络面板、网络模块、3米人工制作网络跳线、86型底盒、水晶头、两端标签标识及PVC线管等所有施工辅助材料。（不含网络机柜及网络配线架； 不含墙面开槽及粉补恢复） | 410 | 点 |
| 2 | 布放六类非屏蔽网络信息点（含所有材料） | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 含六类非屏蔽网络线、网络面板、网络模块、2米机制网络跳线，及PVC线管等所有施工辅助材料。（不含网络机柜及网络配线架； 不含墙面开槽及粉补恢复） | 65 | 点 |
| 3 | 布放室外单模12芯光缆 | 烽火/亨通/中天 | GYXTW-12B1.3 ，12芯室外单模光缆，含光缆布放及辅材。（不含管道建设及路面切割、开挖。） | 300 | 米 |
| 4 | 光缆熔接 |  | 含光缆熔接人工费、机械费、辅材费 | 15 | 芯 |
| 5 | 标签标识 |  | 采用机打标签，对网络系统线缆及设备进行标签标识。（9mm～12mm标签纸，单个标签长度不超过6厘米） | 45 | 个 |
| 6 | 电脑桌线缆整理 |  | 电脑桌上的所有线缆整理规范。含扎带等辅材 | 9 | 台 |
| 7 | 超五类网络线缆 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | HSYV-5e 4×2×0.5，超五类非屏蔽网络线缆 | 150 | 米 |
| 8 | 网络面板 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 86型，单口、双口 | 8 | 个 |
| 9 | 超五类网络模块 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 超五类非屏蔽RJ45插座模块 | 8 | 个 |
| 10 | 网络配线架 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 超五类，非屏蔽，24位RJ45网络配线架。（模块式，满配） | 15 | 条 |
| 11 | 超五类跳线 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | RJ45超五类非屏蔽网络跳线，2米～5米，人工制作。 | 15 | 条 |
| 12 | 六类网络线缆 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | HSYV-6 4×2×0.57，六类非屏蔽网络线缆 | 90 | 米 |
| 13 | 六类网络模块 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 六类非屏蔽RJ45插座模块 | 6 | 个 |
| 14 | 网络配线架 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 六类，非屏蔽，24位RJ45网络配线架。（模块式，满配） | 5 | 条 |
| 15 | 六类2米跳线 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | RJ45六类非屏蔽网络跳线，2米，机制跳线。 | 15 | 条 |
| 16 | 六类3米跳线 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | RJ45六类非屏蔽网络跳线，3米，机制跳线。 | 15 | 条 |
| 17 | 六类5米跳线 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | RJ45六类非屏蔽网络跳线，5米，机制跳线。 | 15 | 条 |
| 18 | 86型底盒 | 联塑 | 86型明装PVC底盒 | 15 | 个 |
| 19 | PVC线管 | 联塑 | Ф16、Ф20，含线管配件 | 150 | 米 |
| 20 | 单模12位光纤配线架 | 普天天纪/罗格朗/大唐电信 | 安装于19寸标准机柜。含束状尾纤，LC适配器,满配。不含光纤熔接。 | 5 | 台 |
| 21 | 8位光缆终端盒 |  | 8位光缆终端盒。不含光纤熔接。 | 5 | 个 |
| 22 | 2进2出接头盒 |  | 2进2出光缆接头盒。不含光纤熔接。 | 3 | 个 |
| 23 | 单模3米跳纤 | 电信级 | FC、SC、LC接口，3米，单模 | 13 | 条 |
| 24 | 单模5米跳纤 | 电信级 | FC、SC、LC接口，5米，单模 | 13 | 条 |
| 25 | 单模10米跳纤 | 电信级 | FC、SC、LC接口，10米，单模 | 13 | 条 |
| 26 | 单模15米跳纤 | 电信级 | FC、SC、LC接口，15米，单模 | 13 | 条 |
| 27 | 多模3米跳纤 | 电信级 | LC-LC,3米，多模，万兆 | 13 | 条 |
| 28 | 2米落地式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 600*600*2000mm,（深*宽*高），玻璃门。门及侧板钢板厚不小于1.5mm；立柱钢板厚不小于2.0mm； | 2 | 台 |
| 29 | 1.6米落地式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 600*600*1600mm,（深*宽*高），玻璃门。门及侧板钢板厚不小于1.5mm；立柱钢板厚不小于2.0mm； | 1 | 台 |
| 30 | 1.2米落地式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 600*600*1200mm,（深*宽*高），玻璃门。门及侧板钢板厚不小于1.5mm；立柱钢板厚不小于2.0mm； | 1 | 台 |
| 31 | 6U墙挂式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 6U，墙挂式，玻璃门 | 3 | 台 |
| 32 | 9U墙挂式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 9U，墙挂式，玻璃门 | 3 | 台 |
| 33 | 12U墙挂式网络机柜 | 图腾/兰贝/银洲 | 12U，墙挂式，玻璃门 | 2 | 台 |
| 34 | 25米HDMI高清线 | 秋叶原/绿联/迈拓维矩 | HDMI2.0以上，工程线 | 5 | 条 |
| 35 | 15米HDMI高清线 | 秋叶原/绿联/迈拓维矩 | HDMI2.0以上，工程线 | 5 | 条 |
| 36 | 3米HDMI高清线 | 秋叶原/绿联/迈拓维矩 | HDMI2.0以上，工程线 | 5 | 条 |
| 37 | HDMI网络延长器 | 秋叶原/绿联/迈拓维矩 | 100米网络延长器 | 5 | 对 |
| 38 | 单模光纤收发器 | 烽火/华环/netLINK | 单模，双纤，百兆 | 3 | 对 |
| 39 | 单模光纤收发器 | 烽火/华环/netLINK | 单模，双纤，千兆 | 5 | 对 |
| （注：所有材料均包含安装人工费及税金） |  |  |  |  |  |